## 施工安全危险源426项，建议收藏！

施工安全是工程建设中不可忽视的重要问题，安全无小事，任何一个细节的失误都有可能造成巨大的人员伤亡和物质损坏。那么，施工中常见的危险源有哪些呢？

| 类型 | 序号 | 危险源名录 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理活动 | 1 | 无安全生产责任制 |
|  | 2 | 未进行安全教育 |
|  | 3 | 未进行班前安全活动 |
|  | 4 | 无安全技术措施施工方案 |
|  | 5 | 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 |
|  | 6 | 设备设施未经验收 |
|  | 7 | 无分部分项安全技术交底 |
|  | 8 | 未按要求做安全检查 |
|  | 9 | 允许无证人员操作 |
|  | 10 | 违反安全技术措施方案 |
|  | 11 | 未使用或不正确使用个人防护用品 |
|  | 12 | 施工管理人员无证上岗或过期未培训 |
|  | 13 | 特种作业人员无证作业 |
|  | 14 | 使用未成年人、童工 |
| 文明施工活动 | 15 | 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置 |
|  | 16 | 无门卫和无门卫制度 |
|  | 17 | 施工现场道路不通畅 |
|  | 18 | 施工作业区与生活区不能明显划分 |
|  | 19 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 |
|  | 20 | 厕所不符合卫生要求 |
|  | 21 | 无保健急救资源和措施 |
|  | 22 | 无防尘、防噪音措施 |
|  | 23 | 冬季严寒天气施工无防护措施 |
|  | 24 | 未及时清扫积雪、冰霜 |
|  | 25 | 高温作业无防暑降温措施 |
| 文明施工活动 | 26 | 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放 |
|  | 27 | 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材 |
|  | 28 | 施工现场内住人或地下室住人 |
| 施工准备活动 | 29 | 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底 |
|  | 30 | 临建结构设计不合理，材质不合格 |
|  | 31 | 未按照用电方案布线、布设备 |
|  | 32 | 专项安全措施未审批 |
|  | 33 | 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 |
|  | 34 | 临时设施施工防护不到位 |
| 物 资 采 保 | 35 | 装卸工野蛮装卸 |
|  | 36 | 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施 |
|  | 37 | 围档、堆料架等的支护不当 |
|  | 38 | 存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放 |
|  | 39 | 物资对围墙侧压力过大 |
|  | 40 | 物资存放地面不平 |
|  | 41 | 作业面材料超量存放 |
|  | 42 | 高处抛扔料具 |
|  | 43 | 木材离火源太近 |
|  | 44 | 在脚手架下方堆码材料 |
|  | 45 | 基坑周边1.5米以内堆放物料 |
|  | 46 | 配电箱（盘）下方堆放物品及废料 |
|  | 47 | 传递物料配合不默契 |
| 脚手架搭拆 | 48 | 使用不合格的钢管、扣件 |
|  | 49 | 脚手架基础未平整夯实，无排水措施 |
|  | 50 | 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求 |
|  | 51 | 架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求 |
|  | 52 | 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范 |
|  | 53 | 未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求 |
|  | 54 | 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求 |
|  | 55 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定 |
|  | 56 | 操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，有探头板、飞跳板 |
|  | 57 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网 |
|  | 58 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面，高出部分未设护栏和立挂安全网 |
|  | 59 | 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 |
|  | 60 | 不按规定拆除脚手架 |
|  | 61 | 拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管 |
|  | 62 | 非架子工操作 |
|  | 63 | 架子工疲劳作业 |
|  | 64 | 脚手架荷载不符合设计规定 |
|  | 65 | 无脚手架搭设方案或方案未审批 |
|  | 66 | 现场未按方案施工 |
| 脚手架搭拆 | 67 | 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠 |
|  | 68 | 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 |
|  | 69 | 脚手架未经验收即投入使用 |
|  | 70 | 脚手架未按规定进行检查维护 |
| 模板支拆 | 71 | 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求 |
|  | 72 | 在楼层内存放过于集中 |
|  | 73 | 放置时压住电线或气焊管线 |
|  | 74 | 未按规定要求支拆模板 |
|  | 75 | 支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台，3m以下未使用马凳 |
|  | 76 | 在高处狭窄而无防护的模板面上行走 |
|  | 77 | 模板立柱支撑未设牢固拉杆 |
|  | 78 | 各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求 |
|  | 79 | 清扫模板和刷隔离剂时，未将模板支撑牢固 |
|  | 80 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 |
|  | 81 | 模板支撑固定在非承重架上 |
|  | 82 | 拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护 |
|  | 83 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 |
| 三宝四口和高空作业 | 84 | 电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道 |
|  | 85 | 临边、洞口不按规定防护 |
|  | 86 | 高处作业临边防护未按规定高于作业（点） |
|  | 87 | 未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原 |
|  | 88 | 物料不按规定堆放 |
|  | 89 | 高处向下抛、扔物件 |
|  | 90 | 吊运重物捆绑不牢 |
|  | 91 | 立体交叉作业无防护措施 |
|  | 92 | 高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范 |
|  | 93 | 未按要求支设水平（立）安全网或兜网 |
|  | 94 | 安全网和防护设施不符合要求 |
|  | 95 | 密目安全网不阻燃 |
|  | 96 | 安全网绑挂不牢 |
|  | 97 | ２米以上高处作业人员未系挂安全带 |
|  | 98 | 未按规定设置安全标志 |
|  | 99 | 铁凳、木凳不牢固有摇晃现象，两凳距离大于2米，且凳上未铺至少两块脚手板，凳上允许两人（含两人）以上的操作 |
|  | 100 | 吊运零散物件未使用吊笼 |
|  | 101 | 酒后高处作业 |
|  | 102 | 不使用或未正确使用劳保用品 |
|  | 103 | 楼梯未搭设临时扶手 |
| 施工用电 | 104 | 无临时用电施工组织设计或未审批 |
|  | 105 | 未按临电施工组织设计设置临时用电 |
|  | 106 | 未逐级设置漏电保护装置，分级保护 |
|  | 107 | 未使用三相五线制 |
|  | 108 | 保护接地、保护接零混乱 |
|  | 109 | 保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 |
|  | 110 | 保护零线未单独敷设，并作它用 |
|  | 111 | 使用保护零线作负荷线 |
|  | 112 | 保护零线未按规定作重复接地 |
|  | 113 | 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 |
|  | 114 | 塔式起重机（含外用电梯、高大架子）的防雷接地电阻大于4欧姆 |
|  | 115 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 |
|  | 116 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 |
|  | 117 | 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 |
|  | 118 | 漏电保护器装置参数不匹配 |
|  | 119 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求 |
|  | 120 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责 |
|  | 121 | 电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 |
| 施工用电 | 122 | 电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接 |
|  | 123 | 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 |
|  | 124 | 电箱内多路配电无标记、引出线混乱 |
|  | 125 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 |
|  | 126 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 |
|  | 127 | 配电线路的老化，破皮未包扎 |
|  | 128 | 电缆过路无保护措施 |
|  | 129 | 架空线路不符合要求 |
|  | 130 | 电缆架设或埋地不符合要求 |
|  | 131 | 电缆绝缘破坏或不绝缘 |
|  | 132 | 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体 |
|  | 133 | 电工不按规定程序送电 |
|  | 134 | 在潮湿场所不使用安全电压 |
|  | 135 | 照明专用回路无漏电保护 |
|  | 136 | 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 |
|  | 137 | 手持照明未使用36伏及以下电源供电 |
|  | 138 | 非电工操作 |
|  | 139 | 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器 |
| 施工用电 | 140 | 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具 |
|  | 141 | 照明灯具低于规定高度 |
|  | 142 | 行灯灯泡外部无金属保护网 |
|  | 143 | 在行灯灯头设开关 |
|  | 144 | 行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位 |
|  | 145 | 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 |
|  | 146 | 电工作业时未穿绝缘鞋 |
|  | 147 | 导线连接处有杂质 |
|  | 148 | 灯具及电器设备不合格 |
|  | 149 | 带电线路在水中浸泡 |
|  | 150 | 潮湿场所未使用防爆灯具 |
|  | 151 | 线路错接 |
|  | 152 | 电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤 |
|  | 153 | 电箱内电器、插座歪斜、松动 |
|  | 154 | 工作零、保护零端子板未分设 |
|  | 155 | 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 |
|  | 156 | 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 |
|  | 157 | 大型设备安装后未验收便使用 |
| 外用电梯安拆 | 158 | 无电梯安拆方案或方案未审批 |
|  | 159 | 拆安装队伍没有取得资格证书 |
|  | 160 | 吊笼安全装置不灵敏,门连锁装置不起作用 |
|  | 161 | 地面吊笼出入口无防护棚 |
|  | 162 | 防护棚搭设不符合设计要求 |
|  | 163 | 每层卸料口无防护门或有防护门不关闭 |
|  | 164 | 外用电梯门未关闭即上升或下降 |
|  | 165 | 卸料平台安全门未关闭即进行升降 |
|  | 166 | 楼层卸料平台脚手板未满铺，两侧未设挡脚板或不符合规定 |
|  | 167 | 超过规定承载人数无控制措施 |
|  | 168 | 超过规定重量无控制措施 |
|  | 169 | 架体与建筑结构附着不符合要求 |
|  | 170 | 电气安装不符合要求 |
|  | 171 | 电气控制无漏电保护装置 |
|  | 172 | 电梯配件不合格 |
|  | 173 | 避雷装置不符合要求 |
|  | 174 | 无联络信号或信号不准确 |
|  | 175 | 未按方案进行拆除 |
|  | 176 | 非电梯司机操作 |
|  | 177 | 司机不按规定交接班或无交接记录 |
|  | 178 | 未按方案施工基础 |
| 起重机械安装吊装 | 179 | 未编制安拆方案 |
|  | 180 | 无资质安装、拆除 |
|  | 181 | 安拆、维修工具、用具未放稳 |
|  | 182 | 拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带 |
|  | 183 | 起重指挥人员不了解起重机械性能 |
|  | 184 | 未按规定验收、保养 |
|  | 185 | 吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠 |
|  | 186 | 塔吊漏电 |
|  | 187 | 未固定好传动件便松刹车 |
|  | 188 | 起重臂组装开口销未插 |
|  | 189 | 平衡臂吊装吊点不平 |
|  | 190 | 安拆作业无专人监护 |
|  | 191 | 顶升时未及时插保险销 |
|  | 192 | 附着杆件强度不够 |
|  | 193 | 更换主卷扬机钢丝绳固定不牢 |
|  | 194 | 限位保险装置失灵 |
|  | 195 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 |
|  | 196 | 附墙装置安装不符合设计要求 |
|  | 197 | 吊钩无保险装置 |
|  | 198 | 有夹轨钳未使用 |
| 起重机械安装吊装 | 199 | 限位、保险装置失灵 |
|  | 200 | 超载起吊或运输 |
|  | 201 | 吊运物体下方站人 |
|  | 202 | Ｕ型吊环侧边受力 |
|  | 203 | 塔吊垂直度超限 |
|  | 204 | 结构开焊、变形 |
|  | 205 | 未安装防雷装置 |
|  | 206 | 防雷装置电气连接不畅 |
|  | 207 | 六级以上大风仍进行起重作业 |
|  | 208 | 吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角 |
|  | 209 | 吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用 |
|  | 210 | 吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用 |
|  | 211 | 吊钩扭转变形超过10°仍使用 |
|  | 212 | 吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用 |
|  | 213 | 钢丝绳的破损超过规定要求仍继续使用 |
|  | 214 | 钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用 |
|  | 215 | 钢丝绳编插长度未达到标准要求 |
|  | 216 | 塔吊基础不坚实、不平整，无排水措施 |
|  | 217 | 枕木铺设不符合要求 |
| 起重机械安装吊装 | 218 | 信号指挥工信号不明或有误 |
|  | 219 | 未按“十不吊”要求作业 |
|  | 220 | 两个以上塔吊作业，无防碰撞措施或措施不可靠 |
|  | 221 | 不正确使用（选用）吊索具 |
|  | 222 | 未按程序进行拆除 |
|  | 223 | 高塔指挥不使用旗语或对讲机 |
| 施工机具使用 | 224 | 翻斗车制动装置不灵敏 |
|  | 225 | 翻斗车行车载人 |
|  | 226 | 驾驶员超速行驶 |
|  | 227 | 运输物件超高、超宽、超载 |
|  | 228 | 下坡时空档滑行 |
|  | 229 | 坑边倒料未设置安全挡掩 |
|  | 230 | 检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动 |
|  | 231 | 使用二挡起步或将油门猛踩到底操作 |
|  | 232 | 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 |
|  | 233 | 机具使用不合格的配件 |
|  | 234 | 机械设备未做保护接零或电线绝缘不良 |
|  | 235 | 设备无人操作时未切断电源 |
|  | 236 | 设备未按时进行保养 |
|  | 237 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 |
| 施工机具使用 | 238 | 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固 |
|  | 239 | 室外机械未搭设防雨防砸棚 |
|  | 240 | 操作旋转机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽 |
|  | 241 | 机械作业人员戴手套操作 |
|  | 242 | 运转中进行维修、保养 |
|  | 243 | 维修时未断电 |
|  | 244 | 夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套 |
|  | 245 | 搬运夯机时未切断电源 |
|  | 246 | 夯击时跨越电缆线（违章作业） |
|  | 247 | 手在木料后端送料跨越刨口或手指离刨口过近 |
|  | 248 | 刨15mm厚、250mm长以下木料 |
|  | 249 | 刨旧料时，未将钉子及杂物清除 |
|  | 250 | 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械 |
|  | 251 | 圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置 |
|  | 252 | 圆锯使用倒顺开关 |
|  | 253 | 短窄料未用推棍，接料未用刨钩或锯小于50cm短料 |
|  | 254 | 清除锯台上遗料时未拉闸断电 |
|  | 255 | 使用木棒（块）制动锯片停机 |
|  | 256 | 木工操作间用易燃材料搭建 |
| 施工机具使用 | 257 | 锯片连续缺齿２个仍继续使用 |
|  | 258 | 锯片裂纹长度超过20mm且无止裂孔仍继续使用 |
|  | 259 | 所锯木料过厚 |
|  | 260 | 锯线走偏时猛扳 |
|  | 261 | 手跨越运转过程中的锯片 |
|  | 262 | 对焊作业区无防护措施 |
|  | 263 | 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 |
|  | 264 | 操作人员未按操作规程作业 |
|  | 265 | 搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用 |
|  | 266 | 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 |
|  | 267 | 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 |
|  | 268 | 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头 |
|  | 269 | 使用1类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 |
|  | 270 | 电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用 |
|  | 271 | 设备发生故障时，未切断电源就检修 |
|  | 272 | 作业后未切断电源，锁好电箱 |
|  | 273 | 弯曲机作业中更换芯轴 |
|  | 274 | 弯曲机固定销子未安在挡住钢筋的一侧 |
|  | 275 | 在弯曲钢筋作业半径内和不设固定销一侧站人 |
|  | 276 | 切断机未达到正常转速即切料 |
| 施工机具使用 | 277 | 切短料时手与切断机切刀距离过近 |
|  | 278 | 运转中用手清除切断机切刀附近的断头和杂物 |
|  | 279 | 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员 |
|  | 280 | 调直机调直块未固定，防护罩未盖好即送料 |
|  | 281 | 手与调直机曳轮距离过近 |
|  | 282 | 无关人员在钢筋冷拉场地停留 |
| 焊接作业 | 283 | 电焊施工火花四溅 |
|  | 284 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置，外壳未做保护接零 |
|  | 285 | 电焊机一次线长度大于5米，二次线长度大于30米，两侧接线未压牢 |
|  | 286 | 电焊机未安防护罩 |
|  | 287 | 电焊机周围堆放易燃易爆品和其他杂物 |
|  | 288 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 |
|  | 289 | 焊把线与回路零线没有双线到位，借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 |
|  | 290 | 二次线泡在水中，并被物料压在下方 |
|  | 291 | 焊割时未配备灭火设备 |
|  | 292 | 焊接时未有监护（看火）人员，焊渣阴燃引起明火 |
|  | 293 | 焊把线或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过 |
|  | 294 | 焊把线与气焊软管放在一起 |
| 焊接作业 | 295 | 高处焊接作业无接盘措施，下方洞口未封闭，或未清理周围易燃物 |
|  | 296 | 电焊工未穿绝缘鞋戴绝缘手套 |
|  | 297 | 电焊工未使用防护面罩 |
|  | 298 | 室外焊机未搭设防雨、防砸棚 |
|  | 299 | 雨天露天施焊 |
|  | 300 | 清除焊渣时，面对焊缝清理 |
|  | 301 | 焊机运转过程中温升异常 |
|  | 302 | 移动焊机时未切断电源 |
|  | 303 | 气焊工未戴防护眼镜 |
|  | 304 | 气瓶放在施焊部位下方、变压器旁 |
|  | 305 | 新橡胶软管未经压力试验即使用 |
|  | 306 | 橡胶软管变质、老化、脆裂、漏气或沾染油脂 |
|  | 307 | 软管经过车行道未采取防护措施 |
|  | 308 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离小于标准要求 |
|  | 309 | 气瓶附件不全、漏气 |
|  | 310 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 |
|  | 311 | 气瓶无防震圈和防护帽 |
|  | 312 | 氧气瓶、乙炔瓶曝晒 |
|  | 313 | 氧气、乙炔气管混用 |
| 焊接作业 | 314 | 用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀 |
|  | 315 | 瓶阀和减压阀冻结时用火烤法解冻 |
|  | 316 | 点燃和关闭焊（割）炬时氧气、乙炔阀开关程序颠倒 |
|  | 317 | 作业后未卸下减压器拧上安全帽 |
|  | 318 | 焊接作业和油漆、防水交叉作业 |
|  | 319 | 非焊工操作 |
| 易燃易爆品使用 | 320 | 在油漆库房调配稀料 |
|  | 321 | 化学危险品未按规定存放使用 |
|  | 322 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件，且仓库照明等电气设备不符合防火规定 |
|  | 323 | 在库房内吸烟和使用明火 |
|  | 324 | 易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运 |
|  | 325 | 装运危险品客货混装 |
|  | 326 | 易燃易爆物品在阳光下曝晒 |
|  | 327 | 库房内未配备灭火器材 |
|  | 328 | 库房内未使用防爆照明灯 |
| 基坑作业 | 329 | 开挖深度超过2米的沟槽，未按标准设围拦防护和密目安全网封挡 |
|  | 330 | 超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯 |
|  | 331 | 在沟、坑、槽1米内堆土，堆料、停置机具 |
| 基坑作业 | 332 | 机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无措施 |
|  | 333 | 配合机挖清槽时进入铲斗作业回转半径 |
|  | 334 | 未设置有效的排水措施 |
|  | 335 | 基坑临边防护不全或夜间未设红色标志灯 |
|  | 336 | 向基坑内抛扔物料 |
|  | 337 | 无挖土和基坑支护方案或方案未经审批 |
|  | 338 | 未按支护方案施工 |
| 降水作业 | 339 | 水泵安装配合不当 |
|  | 340 | 使用导体作吊索 |
|  | 341 | 抽水电气设施不规范 |
| 钢筋作业 | 342 | 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板 |
|  | 343 | ２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆 |
|  | 344 | 骨架安装下方站人 |
|  | 345 | 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上 |
|  | 346 | 多人搬运钢筋配合不默契 |
| 砼作业 | 347 | 用电源线拖拉振捣器 |
|  | 348 | 未释放泵车蓄能器压力即进行检修 |
|  | 349 | 泵管卡扣缺陷 |
|  | 350 | 泵管管壁厚度不足 |
|  | 351 | 溜槽连接不牢靠 |
|  | 352 | 直接站在溜放槽帮上操作 |
| 防水作业 | 353 | 防水作业区域未保证空气流畅 |
|  | 354 | 未配备灭火器 |
|  | 355 | 易燃防水材料作业区域有明火 |
|  | 356 | 使用有害有毒材料无防护用品 |
|  | 357 | 无防水施工方案或方案未审批 |
| 砌筑及装修 | 358 | 在架子上斩砖时面向外侧 |
|  | 359 | 挂线用的坠物未绑挂牢固 |
|  | 360 | 脚手架堆砖超荷载 |
|  | 361 | 站在墙上清扫墙面和检查大脚垂直 |
|  | 362 | 在刚砌好的墙上行走 |
|  | 363 | 抹灰用脚手架搭设在非承重物器上 |
|  | 364 | 踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰 |
|  | 365 | 移动高凳时上面站人 |
|  | 366 | 使用不牢固的工具 |
|  | 367 | 取砖时从下面掏拿或一码拿到底 |
|  | 368 | 传砖时抛掷 |
|  | 369 | 二层楼以上安装，工具未随手放入工具袋 |
|  | 370 | 剔凿、打磨时未戴防护镜 |
|  | 371 | 立门窗时未将木楔背紧 |
|  | 372 | 搬运玻璃时未戴手套 |
|  | 373 | 铁钉含在嘴里 |
|  | 374 | 腋下夹住玻璃攀登作业梯 |
| 砌筑及装修 | 375 | 高层安装玻璃作业下方有人停留 |
|  | 376 | 高处安装玻璃放在不稳妥的地方 |
|  | 377 | 玻璃安装完后未及时抹腻子 |
|  | 378 | 玻璃安装完毕未将窗扇关闭 |
|  | 379 | 安装完毕后的残余玻璃未及时清扫集中 |
|  | 380 | 油漆作业场所使用明火 |
|  | 381 | 油漆作业通风不畅 |
|  | 382 | 站（骑）在窗栏上油漆 |
|  | 383 | 调（刷）有害涂料时未戴防毒口罩、护目镜 |
|  | 384 | 打磨砂纸时未戴口罩 |
|  | 385 | 修理空压机料斗气管时未关闭气门 |
|  | 386 | 用空压机试喷时喷嘴对人 |
|  | 387 | 调制油漆时未戴防毒口罩、防护镜等防护用品 |
|  | 388 | 患有眼病、皮肤病、气管炎、结核症人员从事油漆作业 |
|  | 389 | 油漆筒使用完毕未盖紧，随意乱放 |
|  | 390 | 传递块材配合不默契 |
|  | 391 | 木材堆放场地无消防设施 |
|  | 392 | 在木工操作地点吸烟动火 |
|  | 393 | 抹灰工擅自拆改、升降吊篮 |
|  | 394 | 脚手架上的料具未放稳 |
|  | 395 | 垂直交叉作业无可靠防护隔离措施 |
| 水电安装 | 396 | 穿电线时梯子上站立不稳，或两人同在一个梯子操作，失稳、超重 |
|  | 397 | 井内安装时，未挂“井内作业、禁止抛物”等安全警示牌 |
|  | 398 | 配电室设备安装就位时，作业人员协调不好 |
|  | 399 | 使用手提式切割机锯料未按操作规程作业，或新工人初次使用时操作不当 |
|  | 400 | 安装过程中，支吊架固定不牢、负重时坠落 |
|  | 401 | 灯具调试或检查测试线路未严格执行操作规程 |
|  | 402 | 切割机火花飞溅范围内的易燃物未清理干净或切割机安放位置不当 |
|  | 403 | 切割机砂轮片有缺口需要更换时，未更换继续使用 |
|  | 404 | 穿线时，作业人员协调不当，造成钢丝钩划伤人员 |
|  | 405 | 外墙立管安装未系安全带 |
|  | 406 | 外墙立管安装时管件固定不牢 |
|  | 407 | 垂直运吊钢管时，管内其它物体未清理干净，绑扎不平，管内其它物件坠落 |
|  | 408 | 墙面开槽打洞操作不当，或操作时与别人说话 |
|  | 409 | 手电钻保养不善，不按时注入液压油或黄油 |
|  | 410 | 两人或多人抬管、设备时起放动作不一致 |
|  | 411 | 管子套丝时，套丝机操作不当 |
| 水电安装 | 412 | 卡箍连接时，管子压槽时操作不当 |
|  | 413 | 电缆鼻子与电缆、导电板压接位置不正确，不够紧，接触面不够 |
|  | 414 | 主体楼板导线管预埋动作过大触碰钢筋网 |
|  | 415 | 打墙眼时未注意对面有人 |
|  | 416 | 机械锯管或套丝时戴手套 |
|  | 417 | 坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施 |
|  | 418 | 坡屋顶作业人员未穿防滑鞋 |
|  | 419 | 调试电力传动装置系统及高低压各型开关时，未将开关手柄取下或锁上、未挂标志牌 |
|  | 420 | 用摇表测定绝缘电阻时有人触及正在测定的线路或设备 |
|  | 421 | 管材破口、磨口、剔飞刺、敲焊渣时操作人员未戴防护眼镜，或对面有人 |
|  | 422 | 安装完立管后未将预留洞口安全防护盖板恢复 |
| 特殊季节施工 | 423 | 冬季严寒天气施工 |
|  | 424 | 雪天作业未清除积雪即施工 |
|  | 425 | 暑期施工 |
|  | 426 | 雨季施工 |